易环审〔2023〕22号

玉溪市生态环境局易门分局关于华润新能源（易门）有限公司浦贝乡罗台旧（向阳）药光互补光伏电站环境影响报告表的批复

华润新能源（易门）有限公司：

你公司报批的《浦贝乡罗台旧（向阳）药光互补光伏电站环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。根据《报告表》评价结论、《技术评估意见》及专家评审意见，经我局研究，现批复如下：

一、项目基本情况

该项目位于易门县浦贝彝族乡罗台旧村，经易门县发展和改革局备案（项目代码：2203-530425-04-01-161312），同意立项建设。该项目总投资20000万元，其中环保投资59.5万元，环保投资占总投资比例0.30%。主要建设内容：本项目建设规模50MW，由16个3.570840~4.05916MWp光伏发电方阵组成，方阵均采用组串式逆变器方案，每个光伏方阵设置1台35kV箱变，箱变容量为3150kVA。每18或19个组串汇至一台225kW组串式逆变器，每13或14台逆变器汇至一台3150kVA箱变低压侧。拟建设2回35kV集电线路，每回集电线路并接8台35kV箱变，光伏场区集电线路采用电缆直埋与电缆桥架结合的方式进行敷设，再由35kV架空线路接入易门浦贝小禹石沙药光互补项目升压站联合送出。项目工程由主休工程、辅助工程、公用工程、环保工程和临时工程组成。

根据《报告表》评价结论及《专家评审意见》，我局同意按照《报告表》中所表述的项目地点、性质、建设内容、建设规模和环境保护对策措施进行项目建设。

二、项目在建设和运营过程中应重点做好以下工作：

（一）加强施工期环境管理。施工产生的生产生活废水均规范收集利用，禁止外排；采取围挡（护）遮盖、洒水降尘等措施，防止扬尘污染；施工产生固体废弃物须规范收集，妥善处置；合理布置施工现场，高噪声设备远离居民区，夜间禁止施工，避免扰民；禁止采伐、破坏国家保护的野生植物，在满足工程建设要求的前提下，尽可能减少占地面积，加强对施工人员对野生动植物及生态环境的保护意识教育。

（二）规范设置雨污分流系统，禁止废水外排。规范设置场区“雨污分流”、“清污分流”，严格落实各项废水收集、处理措施。生活污水经隔油池、化粪池和一体化污水处理设施处理后达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）绿化标准回用于项目区绿化浇灌，不外排。

（三）合理布置噪声源，采取有效降噪措施。选用低噪声设备，合理布置高噪声设备，通过采取减震、隔声的措施，确保场所噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准限值要求。

（四）固体废弃物分类收集，规范处置。项目产生的报废晶体硅光伏组件由具备光伏组件回收再利用资质的厂家回收处置；产生的危险废物（废铅蓄电池、变压器废油）暂存于危险废物暂存间内，设置明显标识标志，规范收集，执行危废转移联单制度，及时委托有处理资质的单位进行处置；生活垃圾统一收集，规范处置，禁止乱堆乱放。

（五）严格按照报告表提出的各项要求落实风险防范措施，加强环境风险管理。加强应急演练，建立完善应急制度，落实应急物资和经费；按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的要求，编制突发环境事件应急预案并报易门县生态环境保护综合行政执法大队备案。

三、严格执行“三同时”制度。项目环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目正式运行前须按要求开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入正式运行。

四、严格落实项目发生重大变动环评要求。本《报告表》经批准后，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的或自批准之日起满五年方开工建设，你公司应当重新申请报批，否则不得实施建设。

五、请易门县生态环境保护综合行政执法大队加强该项目的日常环境监管。

联系电话：0877—4862268

玉溪市生态环境局易门分局

2023年9月18日

抄送：易门县浦贝彝族乡人民政府，易门县生态环境保护综合行政执法大队，云南正圭环保工程有限公司，云南玉诚环境评估有限公司。

玉溪市生态环境局易门分局办公室        2023年9月18日印发