玉溪市生态环境局易门分局文件

易环审〔2023〕29号

玉溪市生态环境局易门县分局关于云南中盛日科管道科技有限公司年产7000吨管材及

管件扩建项目环境影响报告书的批复

云南中盛日科管道科技有限公司：

你公司报批的《年产7000吨管材及管件扩建项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。根据《报告书》评价结论、专家评审意见及技术评估意见，经我局研究，现批复如下：

- 一、项目基本情况

该项目位于易门产业园区麦子田片区，经易门县发展和改革局备案（项目代码：2302-530425-04-01-821170），同意立项建设。项目总投资8135万元，其中环保投资177.75万元，环保投资占总投资比例2.19%。项目占地面积21081m2（约31.62亩）。本次项目建设内容为：新建生产车间2栋、综合楼1栋，并配套仓储、供电、给排水、动力、污水处理等公用设施，总建筑面积12600.65m2，生产车间布置2条钢丝网骨架聚乙烯复合管生产线、2条钢塑复合管生产线、2条大口径聚乙烯及聚丙烯缠绕管生产线、4条PE双壁波纹管生产线、4条钢带波纹管生产线、10条PVC管及管件生产线。项目建成后，形成年产7000吨塑料管材及管件生产规模。

根据《报告书》评价结论、专家评审意见及技术评估意见，我局同意按照《报告书》中所表述的项目地点、性质、建设内容、建设规模和环境保护对策措施进行项目建设。

- 二、项目建设和运营中应重点做好以下环境管理的要求：

（一）加强施工期环境管理。施工产生的生产生活废水均规范收集利用，禁止外排；采取围挡（护）遮盖、洒水降尘等措施，防止扬尘污染；施工产生固体废弃物须规范收集，妥善处置。

（二）规范设置雨污分流系统，禁止废水外排。雨水接入厂区雨水管网；循环冷却水循环使用不外排；生活污水通过隔油池处理后排入化粪池预处理，排入自建一体化污水处理站处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）表1中城市绿化、道路清扫标准后回用于绿化用水与道路硬化区清扫用水，不外排；待易门产业园区六街和麦子田片区集中式生活污水处理厂建设完成并投入运行后，运营期生活污水规范收集后预处理达处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1 A级标准后排入园区市政污水管网进入生活污水处理厂处理。

（三）采取有效措施，切实加强项目废气治理。

1.1#车间产生的有机废气经1套“除雾装置+油烟净化装置+二级活性炭吸附”装置处理后通过1根15m高排气筒（DA001）排放；PVC管材与管件配料产生的颗粒物经“2#布袋除尘器处理”装置处理后通过1跟15m高排气筒（DA002）排放，生产过程中产生有机废气与氯化氢经“2#二级活性炭吸附+碱洗”装置处理后通过1根15m高排气筒（DA003）排放；钢塑复合管在抛丸、喷砂产生颗粒物经设备自带除尘器处理后通过1根15m高排气筒（DA004）排放，喷涂过程中产生颗粒物经“滤芯除尘器”装置处理后通过1根15m高排气筒（DA005）排放；钢塑复合管天然气预热燃烧废气与固化有机废气经“3#二级活性炭吸附装置”处理后经1根15m高排气筒（DA006）排放；项目产生的有机废气（以非甲烷总烃计）参照执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）中表1塑料制品制造行业标准，SO2、NOX、颗粒物、氯化氢与氯乙烯执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准。

2.项目厂界无组织颗粒物、挥发性有机物（以非甲烷总烃计）、氯化氢执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关标准要求；厂区内VOCs无组织排放浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）排放限值；生产车间、污水处理站产生的异味执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的二级新建标准要求。

（四）合理布置噪声源，采取有效降噪措施，使厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

（五）固体废弃物分类收集，规范处置。项目生产过程中产生的一般固体废物应进行综合利用，无法利用部分须按照有关规定进行规范收集、妥善处置；废活性炭、废润滑油等危险废物规范收集暂存于危废暂存间，并按规范要求交由有相应资质的单位进行处理;生活垃圾统一收集，规范处置禁止乱堆乱放。

- （六）严格按照报告书提出的各项要求落实风险防范措施，加强环境风险管理。按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的要求，修编突发环境事件应急预案并报易门县生态环境保护综合行政执法大队备案。

- 三、排污许可管理及主要污染物排放总量核定。

- 项目经批复后，严格按照《排污许可管理条例》管理要求及时办理排污许可相关手续。该项目主要污染物排放总量初步核定为：废气量：43920万m3/a，颗粒物：0.235t/a、二氧化硫：0.007t/a、氮氧化物：0.034t/a，VOCs：3.301t/a、氯化氢：0.003t/a。最终的主要污染物排放总量以《排污许可证》核定的总量为准，并逐年落实污染排放总量削减任务。

- 规范排污口管理。

- 严格按照排污许可证及《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）、《污水监测技术规范》（HJ91.1-2019）有关要求，规范设置监测采样平台及采样口。各排污口应按有关要求设置明显标志标牌，标明排放种类及标准。

- 严格执行“三同时”制度。

- 项目环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目正式运行前须按要求开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入正式运行。

- 严格落实项目发生重大变动环评要求。

- 本《报告书》经批准后，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的或自批准之日起满五年方开工建设，你公司应当重新申请报批，否则不得实施建设。

七、请易门县生态环境保护综合行政执法大队加强该项目的日常环境监管。

联系电话：0877—4862268

玉溪市生态环境局易门分局

2023年10月9日

（此页无正文）

抄送：易门产业园区管理委员会、易门县生态环境保护综合行政执法大队、云南协同环保工程有限公司、云南玉诚环境评估有限公司。

玉溪市生态环境局易门分局办公室          2023年10月9日印发