玉溪市生态环境局易门分局文件

易环审〔2023〕30号

玉溪市生态环境局易门县分局关于云南傲远

智能环保科技有限公司塑料产品扩建项目

环境影响报告表的批复

云南傲远智能环保科技有限公司：

你公司报批的《云南傲远智能环保科技有限公司塑料产品扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。根据《报告表》评价结论、专家评审意见及技术评估意见，经我局研究，现批复如下：

- 一、项目基本情况

该项目位于易门产业园区麦子田片区，经易门县发展和改革局备案（项目代码：2307-530425-04-05-921815），同意立项建设。项目总投资1000万元，其中环保投资205万元，环保投资占总投资比例20.5%。本次技改项目建设内容为：2#车间取消3条排水管（钢带增强PE螺旋波纹管）生产线（减少生产能力12000t/a），新增3条聚烯烃（PE/PP）给水管（实壁管）生产线（新增生产能力3000t/a）；3#车间减少2条焊条生产线（减少生产能力450t/a），新增1条塑料管材生产线（新增生产能力600t/a）；4#车间2条给水管（钢丝网骨架塑料复合管）生产线搬迁至7#车间，新增9条聚烯烃（PE/PP）排水管（双波峰管）生产线（新增生产能力6750t/a）；7#车间3条排水管（聚乙烯钢缠绕排水管）生产线搬迁至4#车间，新增6条聚烯烃（PE/PP）给水管（1条钢丝网骨架塑料复合管、5条实壁管）生产线（新增生产能力6000t/a）；8#车间新增3条聚烯烃（PE/PP）排水管（双壁波纹管）生产线及1条聚烯烃（PE/PP）给水管（实壁管）生产线（新增生产能力3250t/a）。2#、4#、7#、8#车间每个车间各新增1套废气治理设施，共新增4套。本次扩建后新增23条生产线，扩建后新增产能19600t/a。

根据《报告表》评价结论、专家评审意见及技术评估意见，我局同意按照《报告表》中所表述的项目地点、性质、建设内容、建设规模和环境保护对策措施进行项目建设。

- 二、项目建设和运营中应重点做好以下环境管理的要求：

（一）加强施工期环境管理。施工产生的生产生活废水均规范收集利用，禁止外排；采取围挡（护）遮盖、洒水降尘等措施，防止扬尘污染；施工产生固体废弃物须规范收集，妥善处置。

（二）规范设置雨污分流系统，禁止废水外排。雨水接入厂区内雨水管网；冷却用水循环使用不外排；生活污水依托厂区已建18m³化粪池、3m³隔油池处理后一起排入厂区自建的污水处理设施（规模为40m³/d）处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）表1中城市绿化、道路清扫标准后回用于厂区绿化及道路硬化区浇洒；生产、生活废水均不外排。

（三）采取有效措施，切实加强项目废气治理。

3#车间新增生产线产生的有机废气通过经集气罩收集后依托现有“集气罩+UV光氧催化净化器+活性炭吸附”装置处理后通过1根15m高排气筒（DA001）排放；2#、4#、7#、8#车间新增生产线产生的有机废气通过经集气罩收集后由1套“集气罩+活性炭吸附”装置处理后通过各车间设置的1根15m高排气筒（DA005、DA002、DA003、DA004）排放；有机废气（以非甲烷总烃计）参照执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）中表1塑料制品制造行业标准；项目厂界无组织颗粒物、挥发性有机物（以非甲烷总烃计）执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9限值；厂区内VOCs无组织排放浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）排放限值。

（四）合理布置噪声源，采取有效降噪措施，使厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

（五）固体废弃物分类收集，规范处置。项目生产过程中产生的一般固体废物应进行综合利用，无法利用部分须按照有关规定进行规范收集、妥善处置；废活性炭、废矿物油、废UV灯管等危险废物规范收集暂存于危废暂存间，并按规范要求交由有相应资质的单位进行处理；生活垃圾统一收集，规范处置禁止乱堆乱放。

- （六）严格落实“以新带老”措施，完善环保设施。落实“以新带老”措施，优化完善有机废气收集设施，2#、4#、7#、8#车间原有项目生产线挤出工序产生的挥发性有机废气按照报告要求各新增1套“集气罩收集+活性炭吸附装置”进行处理后规范收集合并进入新增生产线设置的排气筒排放；新增1座冷却循环水池（50m³）；定期对各环保设施维护、保养，保证长期稳定运行，达标排放。

- （七）严格按照报告书提出的各项要求落实风险防范措施，加强环境风险管理。按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的要求，编制突发环境事件应急预案并报易门县生态环境保护综合行政执法大队备案。

- 三、排污许可管理及主要污染物排放总量核定。

- 项目经批复后，严格按照《排污许可管理条例》管理要求及时办理排污许可相关手续。该项目主要污染物排放总量初步核定为：颗粒物：0.0098t/a、VOCs：9.528t/a。最终的主要污染物排放总量以《排污许可证》核定的总量为准，并逐年落实污染排放总量削减任务。

- 规范排污口管理。

- 严格按照排污许可证及《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）、《污水监测技术规范》（HJ91.1-2019）有关要求，规范设置监测采样平台及采样口。各排污口应按有关要求设置明显标志标牌，标明排放种类及标准。

- 严格执行“三同时”制度。

- 项目环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目正式运行前须按要求开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入正式运行。

- 严格落实项目发生重大变动环评要求。

- 本《报告书》经批准后，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的或自批准之日起满五年方开工建设，你公司应当重新申请报批，否则不得实施建设。

七、请易门县生态环境保护综合行政执法大队加强该项目的日常环境监管。

联系电话：0877—4862268

玉溪市生态环境局易门分局

2023年10月9日

（此页无正文）

抄送：易门产业园区管理委员会、易门县生态环境保护综合行政执法大队、云南恒成工程设计咨询有限公司、云南玉诚环境评估有限公司。

玉溪市生态环境局易门分局办公室          2023年10月9日印发