易环审〔2024〕16号

玉溪市生态环境局易门分局关于易门顺成陶瓷有限公司环保节能提升改造项目环境影响

报告表的批复

易门顺成陶瓷有限公司：

你公司报批的《易门顺成陶瓷有限公司环保节能提升改造项目境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。根据《报告表》评价结论、专家评审意见及技术评估意见（云玉评估表〔2024〕21号），经我局研究，现批复如下：

- 一、项目基本情况

该项目位于云南易门产业园区大椿树片区，经易门县发展和改革局备案（项目代码：2303-530425-004-02-311717），同意立项建设。项目建设内容：项目在易门顺成陶瓷有限公司内进行，不新增用地。项目占地面积6667平方米，在原有厂区内对环保设施进行提升改造，并将生产车间由原有的一层改建为两层，占地面积不变，原有的干燥窑、烧成窑改造为两条辊道窑（一体化干燥烧成），新增球磨机、榨泥机、真空机、压机、破碎机、自动淋涂机等生产设备，新增储水罐、储浆罐、回坯浆池等废水收集储存设施，拆除原有脱硫塔，新建一座高23米、直径2.8米的脱硫塔，设置烟气管道对人工压制成型的泥坯进行间接干燥（余热利用），项目建成后，年产200万件各式琉璃瓦配件。

根据《报告表》评价结论、专家评审意见及技术评估意见，我局原则同意按照《报告表》中所表述的项目地点、性质、建设内容、建设规模和环境保护对策措施进行项目建设。

- 二、项目建设和运营中应重点做好以下环境管理的要求

（一）加强施工期环境管理。施工产生的生产生活废水均规范收集利用，禁止外排；采取围挡（护）遮盖、洒水降尘等措施，防止扬尘污染；施工产生固体废弃物须规范收集，妥善处置。

（二）严格落实运营期废气污染防治措施。

烧制废气及余热利用后烘干排湿废气的经双碱脱硫设施处理满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB26920-2013）及其修改单表2标准要求后通过23m排气筒（DA001）排放；破碎环节粉尘设置封闭装置并安装布袋除尘器处理满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB26920-2013）及其修改单表2标准要求后通过23m排气筒（DA002）排放；厂界大气污染物执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB26920-2013）及其修改单表3标准要求。

（三）规范设置雨污分流系统，生产废水禁止外排。运营期生活污水规范收集进入园区管网；合理设置和布局项目区雨污分流系统、生产废水收集及回用设施，项目初期雨水、榨泥废水、施釉废水、脱硫废水、煤气站软化废水及间接冷却水、车间地面、设备冲洗水等生产废水经配套收集设施收集后综合利用不外排；煤气发生炉产生的酚氰废水必须规范收集于酚氰废水收集池，循环利用于煤气洗涤后全部进入煤气发生炉高温焚烧处置，禁止外排；脱硫塔脱硫废水必须经沉淀池沉淀调节pH后循环使用，禁止外排；切实加强整个厂区水环境的管理，杜绝生产生活废水跑冒滴漏行为。

（四）优化噪声污染防治措施。合理布置噪声源，采取有效降噪措施，使厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

（五）加强固体废物综合利用和妥善处置。按照“减量化、资源化、无害化”原则，对产生的所有固体废物建立健全相关台账资料，分类收集、分类处置，确保不造成二次污染。生活垃圾收集后委托环卫部门统一清运处置；项目生产过程中产生的一般固体废物应进行综合利用，无法利用部分须按照有关规定进行规范收集、妥善处置；煤焦油、压机废液压油、机修废机油等危险废物须规范分类收集暂存，及时委托有处理资质的单位进行处置，并严格执行危废转移联单制度，不得在厂区长期堆存。

（六）严格落实环评提出的“以新带老”各项措施。针对存在的环境问题，严格落实落实环评提出的“以新带老”各项措施，经整改后纳入竣工环境保护验收范围及日常监管。

- （七）严格按照报告表提出的各项要求落实风险防范措施，加强环境风险管理。按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的要求，编制突发环境事件应急预案（或修编）并报易门县生态环境保护综合行政执法大队备案。

- 三、排污许可管理及主要污染物排放总量核定

- 项目经批复后，严格按照《排污许可管理条例》管理要求及时办理排污许可相关手续。该项目主要污染物排放总量初步核定为：颗粒物排放量为5.8896t/a，二氧化硫排放量为8.64t/a，氮氧化物排放量为19.2672t/a，氟化物排放量为0.2538t/a，最终的主要污染物排放总量以《排污许可证》核定的总量为准。严格按照排污许可证及《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）相关要求，规范设置监测采样平台及采样口。各排污口应按有关要求设置明显标志标牌，标明排放种类及标准。

四、严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度，项目基本建成投入正式运行前须按要求开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入正式运行。

五、依据《建设项目环境保护管理条例》的规定，本《报告表》经批准后，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的或自批准之日起满五年方开工建设，应当重新申请报批。

- 六、请易门县生态环境保护综合行政执法大队加强该项目的日常环境监管。

联系电话：0877—4862268

玉溪市生态环境局易门分局

2024年X月X日

抄报：玉溪市生态环境局

抄送：易门产业园区管理委员会、易门县生态环境保护综合行政执法大队、云南适新环保科技有限公司、云南玉诚环境评估有限公司。

玉溪市生态环境局易门分局办公室          2024年X月X日印发