	

	

	易环审〔2025〕13号


玉溪市生态环境局易门分局关于易门天源方解石加工有限公司年处理15万吨废渣改建项目环境影响报告表的批复

易门天源方解石加工有限公司：

你公司报批的《易门天源方解石加工有限公司年处理15万吨废渣改建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。根据《报告表》评价结论、《技术评估意见》及专家评审意见，经我局研究，现批复如下：

一、项目基本情况

该项目位于云南省易门产业园区大椿树片区易门天源方解石加工有限公司原场地内，经易门县发展和改革局备案（项目代码：2504-530425-04-01-503462），同意立项建设。总投资为550万元，其中，环保投资32.5万元，占项目投资的5.9%。该项目为改建项目，项目拟占地面积为3104m2，其中建设生产车间约3000m2、办公区104m2，建设1条废渣处理生产线，主要设备为磨机、磁选机、脱水机等相关设备，配套相关环保设置。生产工艺流程简述：原料→原料堆放、装卸→给料→筛分→磨机→磁选→浓缩→脱水→烘干→成品，项目建成后，实现年处理15万吨废渣，年产铁精粉约6万吨的生产规模。

根据《报告表》评价结论、《技术评估意见》及《专家评审意见》，我局同意按照《报告表》中所表述的项目地点、性质、建设内容、建设规模和环境保护对策措施进行项目建设。

二、项目在建设和运营过程中应重点做好以下工作

（一）加强施工期环境管理。施工产生的生产生活废水均规范收集利用，禁止外排；采取围挡（护）遮盖、洒水降尘等措施，防止扬尘污染；施工产生固体废弃物须规范收集，妥善处置；合理布置施工现场，避免扰民。

（二）规范设置雨污分流系统，严禁污水外排。项目厂区建设初期雨水收集池容积40m3，初期雨水收集沉淀后回用于生产；生产废水主要是打浆废水、尾渣及成品脱水产生的废水，设置1个80t筒仓设置1个铁精粉浓缩罐；设置1个200t尾渣浓缩罐，物料经浓缩罐浓缩沉淀后，清液进入300m3高位水池作为回用水使用，回用于生产环节，不外排；生活废水处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中绿化用水标准暂存于污水收集池待晴天用于厂区绿化用水或洒水抑尘，不外排；设置事故池，容积150m3，池子须防渗处理，水处理设施及生产系统事故时将水排入事故池。

（三）采取有效措施，切实加强项目废气治理。有组织烘干废气颗粒物、氮氧化物、二氧化硫排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2有组织排放限值要求；规范物料堆存，原料、尾渣、磁铁粉不得露天堆放，生产车间内设原料区、生产区、物料堆放区，生产车间中部设置800m2的生产区，设有给料机、磨机、磁选机、脱水机、皮带输送机、烘干机等生产设备，下料口设一套喷淋设施，下料过程中进行物料喷淋；生产车间南侧设置1100m2的原料区，设置喷淋设施，定期喷淋洒水降尘，堆放区内物料分类分区暂存，分别为铁精粉暂存区、尾渣暂存区、烘干物料暂存区，物料堆存、物料装卸均在厂房内进行，厂房为封闭式结构（仅留设运输车辆进出口），厂房内顶部加装喷淋设施；汽车在运输过程中需采取加盖篷布、出厂车辆须进行冲洗后方可出厂、严禁超载、途经居民聚居区时降低车速，无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求。
（四）合理布置噪声源，采取厂房隔离、合理布局等有效降噪措施。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

（五）严格控制原辅料来源及合法性。禁止接收危险废物、原矿、少有毒有害、无明确来源或环保手续不全企业的原料，原料供应商需提供完整环评批复、验收证明、固废台账等文件，并建立供应商环保档案备查;原料入场前需进行监测和不是危险废物的认定，若原料中砷、镉、铅等重金属含量超过限值，须立即停止使用并上报生态环境部门；堆存设施确保符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求,建立原辅料全生命周期台账，记录每批次原料的来源、数量、成分检测数据、运输信息及使用去向，变更原辅料应及时向分局报备，若重大变动需重新报批环评。
（六）加强固体废物综合利用和妥善处置。按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集处置，进出物料必须有台账记录，不得超出环评报告范围堆存，不得随意乱堆乱倒，确保不造成二次污染；生活垃圾收集后委托环卫部门清运处置；车间降尘灰、旋风除尘器收尘灰收集后返回球磨机作为原料使用；喷淋塔沉渣收集后返回球磨机作为原料使用；磁选后的尾渣及尾泥脱水后堆存，定期外售至具备综合处置能力的单位，不得随意堆存、倾倒；废机油收集暂存于危废间后委托有资质单位处理，危险废物的转移必须严格遵守危险废物转移联单制度。
（七）严格落实环评提出的土壤及地下水防治措施。严格按照环评要求进一步彻底优化完善厂区雨污分流系统、截排水系统及相关配套设施；规范完善精矿池、尾矿水沉淀池、事故应急池、循环收集回用系统、危险废物暂存间等配套设施，精矿池、尾矿水沉淀池、危险废物暂存间须提供防渗相关证明资料作为项目验收的依据；原料货棚、生产车间、尾矿货棚、精矿货棚、尾矿脱水料仓、精矿脱水料仓等须进行重点防渗处理，沉淀池、回水池、隔油池、化粪池、清水池、雨水收集池进行一般防渗处理。
三、加强环境风险防范和管理。严格落实《报告表》提出的各项环境风险防范措施，同时须按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的要求，修编突发环境事件应急预案报易门县生态环境保护综合行政执法大队备案，并加强演练。

四、排污许可管理及主要污染物排放总量核定。项目经批复后，严格按照《排污许可管理条例》管理要求，在项目完成建设发生实际排污行为之前，及时办理排污许可相关手续；按照《报告表》结论，主要污染物排放总量初步核定为：颗粒物排放量1.132685t/a，二氧化硫排放量0.000079t/a，氮氧化物排放量0.063199t/a，最终排放量以《排污许可证》核定的总量为准。

五、严格落实项目发生重大变动环评要求。《报告表》经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批环境影响评价文件;在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的《报告表》情形的，应当组织开展环境影响后评价，采取改进措施，按规定备案。

六、严格落实“三同时”制度。你单位应落实生态环境保护主体责任，建立内部生态环境管理体系，明确机构、人员、职责和制度，加强生态环境管理推进各项生态环境保护措施落实;项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度;项目正式投运前，应当按照规定的标准和程序，自行组织开展竣工环境保护验收，经验收合格后方可正式投入生产。

七、请易门县生态环境保护综合行政执法大队加强该项目的日常环境监管。按照相关法律法规及《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》(环执法〔2021〕70号)等文件要求，加强对该项目环境保护“三同时”竣工环境保护自主验收、日常运行等执法监管工作。

联系电话：0877—4862268
玉溪市生态环境局易门分局   

2025年6月23日

抄报：玉溪市生态环境局    

抄送：易门产业园区管理委员会、易门县生态环境保护综合行政执法大队、云南亚晟环保科技有限公司、云南玉诚环境评估有限公司。

 玉溪市生态环境局易门分局办公室        2025年6月23日印发



